广州大学城投资经营管理有限公司

3#冷站冷冻水系统改造工程竞选文件

- 项目基本情况

- 项目名称：3#冷站冷冻水系统改造工程

- 项目地点：大学城第3冷站二楼

- 采购限价：人民币6万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 项目概况

第三冷站平衡管管径太小导致阻力太大，为了增大平衡流量减小阻力，并增加冷站运行操作的便利性。

- 合格投标人资格要求

- 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

- 具备建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上级别施工总承包资质；

- 投标人近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似管道施工项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

- 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求及施工要求：

- 项目内容：

本项目位于大学城第三冷站二楼，将位于距离二楼地面7米高的DN600管道切断并用盲板封住，拆卸其中DN600电动阀并安装于别处替换该处的手动阀；同时于DN1000、DN800管处开孔焊接DN800平衡管，在平衡管上安装DN800电动阀及电气线路，最后刷漆恢复保温。

- 施工要求：

- 施工方法及技术要求

  - 保温棉施工方法及技术要求：拆除保温过程中把废旧保温置于指定位置；保温粘贴过程中，在管道和保温棉接触面分别涂胶水后粘贴，两层保温棉要错缝粘贴，缝用胶水粘贴。胶水粘贴过程中保证所有接触面紧贴合无空气。

  - 焊接施工方法及技术要求：满焊，焊缝完整且达到一级质量标准。焊完之后进行超声波探伤，首次探伤费用由甲方负责，探伤之后出现焊缝不合格情况的后续补焊、探伤等费用由乙方负责。满足《GB50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016》等相关规范要求。

  - 管道施工及技术要求：管道切割前要对管道固定，一方面防止因管道应力导致设备回装时安装不上；另一方面防止切断的管道坠落砸坏设备或砸伤人员。清理管道过程需要清理掉管道表面的铁锈。本项目管道满足《GB50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范》等要求。

  - 管道支架施工及技术要求：管道支架施工及其标准满足《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016》规范。

  - 油漆施工及技术要求：油漆工程安装《GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范》执行，先清除管道表面杂物，再进行第一遍底漆刷涂，4小时后进行第二遍底漆刷涂，后续进行面漆刷涂。

  - 阀门施工及技术要求：阀门拆装满足《GB50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范》，阀门吊装需要相应的保护措施和预防措施，所有阀门都为螺栓法兰连接，螺栓需对位安装。

  - 开孔施工及技术要求：开孔施工满足《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016》要求。

  - 电缆施工及技术要求：电缆的施工应满足《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》标准规范。

- 对服务单位资质、技术的特殊要求

  - 乙方必须根据甲方要求编写施工方案，甲方审核通过后，方可组织施工。

- 工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，投标人应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN800管道切割及清洁 | DN800管道切割（管道甲供） | m | 3 |  |
| 2 | DN800电动阀、DN800管道吊运 | DN800管道清洁 | 个 | 1 |  |
| 3 | 保温保护性拆除 | DN800管道、DN800阀门由仓库运输至第三冷站 | m2 | 3 |  |
| 4 | DN600电动阀拆卸 | 将DN800管道、DN800阀门吊至第三冷站二楼（楼层高约8米，DN800阀门、DN800管道甲供） | 个 | 1 |  |
| 5 | DN600盲板焊封 | 1、用刀沿管的轴线方向切割保温并拆除预切管段及阀门部分的保温 | 个 | 2 |  |
| 6 | DN600手动阀拆卸 | DN600阀门及其附属管道固定 | 项 | 1 |  |
| 7 | DN600管道焊接 | 切割DN600管道，阀门前后各切割一次 | m | 1 |  |
| 8 | DN1000、DN800管道开孔 | DN600阀门及相连管道吊至二楼楼面，与二楼地面距离约为7米. | 个 | 2 |  |
| 9 | DN800管道安装 | 移除DN600电动阀与管道间的螺栓，DN600电动阀待用 | m | 1.5 |  |
| 10 | 管道支架安装 | DN600盲板焊接（盲板乙供），盲板焊接的位置与二楼地面距离约7米 | 项 | 1 |  |
| 11 | DN800电动阀安装 | 中控室上方DN600手动阀拆卸 | 项 | 1 |  |
| 12 | DN600的电动阀安装 | DN600手动阀吊至第三冷站二楼地面，手动阀与二楼地面距离大约为7米 | 项 | 1 |  |
| 13 | 电气安装 | 1、手动阀处焊接一段DN600管道（管道乙供） | 项 | 1 |  |
| 14 | 刷油漆 | 2、管道处焊接DN600法兰（法兰乙供） | 项 | 1 |  |
| 15 | 保温恢复 | 1、DN1000管道开DN800孔 | m2 | 6 |  |
| 16 | DN600手动阀、管道吊运 | 2、DN800管道开DN800孔 | 项 | 1 |  |

备注：1.工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价

2. 除工程量统计表中列出甲供的项目外，工程所需的其它辅助材料、棚架、工具机具等均由乙方提供并承担相关费用。

3. 材料说明：

（1）除DN800电动阀、电箱、DN800管道以外，所需材料、设备及配件均由施工单位负责供货；

（2）管道采用无缝钢管，壁厚大于10mm,满足GB/T17395和GB/T8163等国家标准。

（3）螺栓材质为碳钢，根据相应国家标准其尺寸满足阀门的紧固要求，螺栓应遵循国家标准GB/T 5783-2000。

（4）法兰材质为碳钢，PN1.6MPa,满足国家标准GB9119。

（5）垫片采用不锈钢波齿垫，压力等级PN1.6MPa

（6）保温棉要求：采用32mm橡塑保温棉，总厚度64mm，分两层粘贴，品牌为福乐斯或同等品牌

（7）电线要求：YJV-（3*6+1*2.5）线

（8）槽钢采用16#槽钢

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

工期为15日历天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准。

- 工程验收标准及方式

- 质量要求：试压0.9MPa情况下不漏水；阀门能够控制水流量。

- 验收标准

满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2006）及国家和行业相关的其他质量标准，完工后统一验收。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。

- 工程费用及支付方式

- 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。

- 本项目的综合单价包含投标人按施工现场现状及施工范围按采购人要求完成项目工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

- 付款方式

合同签订并进场工作后，甲方收到乙方请款资料后7个工作日内支付合同总价的30%预付款；工程全部完工验收合格和完成结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同结算总价的95%（含预付款），质保期期满且乙方按要求妥善履行了质保期义务后，甲方收到乙方请款资料15个工作日内付清余款（不计利息）。每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；

- 有效的资质证书和安全生产许可证；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

- 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

- 评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件4）和投标文件有效性审查（见附件5）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件6和附件7。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2018年11月29日10时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人工程部王工，联系电话：020-39302059。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十、递交投标文件

（一）递交投标文件地点：投标单位以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，采购人接受现场递交或邮寄两种方式。

（二）投标文件递交截止时间：2018年12月7日北京时间15时00分前。未参加报名的投标人递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购人有权不予受理。

十一、本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）、广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net/）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十二、采购人地址和联系方式

采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖先生

联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：法定代表人授权委托证明书

附件4：投标人资格审查表

附件5：投标文件有效性审查表

附件6：公开竞选供应商信用评价

附件7：供应商信用指标及评价标准

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

2018年11月26日
附件1

报价一览表

项目名称：3#冷站冷冻水系统改造工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

附件2

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期：2018年月日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件3

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件4

投标人资格审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具备建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上级别施工总承包资质。 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件5

投标文件有效性审查表

项目名称：3#冷站冷冻水系统改造工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

公开竞选供应商信用评价

一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

二.、供应商信用评价内容

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

三、评价结果应用

（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

（二）采用经评审的最低价中标法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件1，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

（三）综合评分法

1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

四、违约处理

（一）	排序第1位的供应商出现以下情形之一的，将暂停其公开竞选资格1个月：

1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

2、中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格：

1、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

2、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

3、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

4、其它经采购人认定的。

附件7

供应商信用指标及评价标准

| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
|  | 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |  |
|  | 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
|  | 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
|  | 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |  |

备注：

- 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

- 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。

附件8施工图