广州大学城投资经营管理有限公司

4#冷站钢梯安装工程竞选文件

一、项目基本情况

（一）项目名称：4#冷站钢梯安装工程

（二）项目地点：广州大学城

（三）采购限价：6.5万元

（四）项目概况

大学城4#冷站从冷却塔层至四层屋面仅有垂直爬梯，通行不便，人员容易坠落，存在安全隐患，现拟增加钢梯，从冷却塔巡检平台安装步梯至四层天面；冷却塔层膨胀水箱加装扶梯，方便开阀；首层电动车棚漏水修复。

二、合格投标人资格要求

（一）必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；

（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

（三）具备建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质；

（四）已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

（五）投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

（六）不接受联合体报价。

三、项目的工作范围及内容

（一）钢梯现场照片

2#冷站钢梯（供参考）

4#冷站拟安装爬梯位置现状

（二）钢梯图纸

钢梯平面图

钢梯踏步示意图

钢梯剖面图

钢梯大样图

其他说明见图纸。

施工要求：1、主要材料采汽车吊垂直运输工具，不集中堆放（考虑冷却塔层屋面承重）；2、先放线，核实具体尺寸；3、先安装竖向墙体上承重构件，再安装钢梯上端与斜撑的焊接，再安装钢梯下端与混凝土楼梯连接构件，最后安装防护栏杆；4、安装完成后，先试用一周。

（三）冷却塔层膨胀水箱加装扶梯，方便开阀；

拟安装扶梯位置                      扶梯样板（供参考）

（四）首层电动车棚漏水修复。拆下尼龙扎带，清理渗水处锈斑，采用耐候胶修复，重新绑扎固定。

现场照片

四、工程量及材料说明

（一）主要工程量清单

以下工程量仅作参考，投标人应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直+水平运输措施费 | - 充分考虑满堂脚手架、钢梯等材料垂直运输和水平运输费用； - 建议采用汽车吊垂直运输，拖车水平运输，辅助采用油葫芦吊运 | 项 | 1 | 吊车吊工作日上午8点半至下午5点半 |
| 2 | 植筋 | - 按设计要求植筋，钢梯植筋孔径22mm，螺栓20mm，10.9级高强度螺栓，深度按设计要求不少于420mm - 隐蔽验收前甲方检查确认，植筋胶材料甲方确认后使用 | 根 | 24 | 按实计算 |
| 3 | 混凝土基础植筋 | - 按设计要求植筋，植筋钢筋直径16mm，深度按设计要求不少于320mm - 隐蔽验收前甲方检查确认，植筋胶材料甲方确认后使用 | 根 | 12 | 钢筋混凝土基础预留量，按实计算 |
| 4 | 钢梯与墙体连接构件 | - 打开墙面瓷砖，检查梁柱钢筋混凝土基层 - 植筋完成后，按设计要求安装构件（200mm*340mm*16mm），构件满焊 - 按图纸要求进行防腐 | 个 | 6 | 周末或晚上施工，充分考虑实施成本、风险 |
| 5 | 钢梯 | - 参照图纸实施，钢梯重量主要由钢梯上端连接件和斜撑承受，主要重量不由混凝土楼梯承受 - 钢梯1.2m宽，长度约6.6m，梯梁采用25aQ345槽钢，踏板采用3mm厚镀锌花纹防滑钢板， - 钢梯梁满焊，踏板满焊，钢梯与墙体连接件采用高强度螺栓M20mm连接 - 按图纸要求进行防腐 | m | 7 | 按钢梯长度进行计量 |
| 6 | 斜撑 | - 参照设计图纸参数进行施工，单根采用10号槽钢Q345拼接成矩形方钢、满焊， - 按图纸要求进行防腐 | m | 7 |  |
| 7 | 其他支撑 | 1、参照设计图纸参数进行施工，单根采用8号槽钢Q345拼接成矩形方钢、满焊， 2、按图纸要求进行防腐 | m | 6 |  |
| 8 | 不锈钢栏杆 | - 参照现有不锈钢栏杆，主立杆采用48mm立柱，壁厚1.2mm，304不锈钢，间距1.5m；次立杆采用32mm立柱，壁厚0.8mm，304不锈钢,间距120mm；主横杆采用60mm主管，壁厚1.2mm，304不锈钢，两道次横杆采用38mm主材，壁厚1.0mm304不锈钢 - 栏杆沿钢梯向屋面延伸1m长，方便进出， - 挡脚板厚度不少于1mm厚、高度不少于100mm | m | 16 | 按不锈钢栏杆长度进行计量 |
| 9 | 墙面修复 | 1、与钢梯连接处的墙面防水砂浆补缝，涂刷青龙防水透明胶 | 项 | 1 |  |
| 10 | 混凝土基础 | - 拆除屋面挡水砖墙 - 浇注钢筋混凝土基础，尺寸长1400mm高300mm宽250mm，纵向钢筋布置4根直径10螺纹钢，箍筋直径8螺纹钢间距200mm， - 修复混凝土基础与周边砖墙表面裂缝，填耐候胶 - 外观质量良好 | m³ | 0.12 | 根据现场情况判断是否实施，按混凝土基础体积记进行计量 |
| 10 | 扶梯 | - 参考已有样板，坡度约1:1，具体根据现场情况适当调整； - 梯梁采用16#槽钢，壁厚4.0，踏步板采用栅格踏步80mm规格、间距250mm，栏杆的立杆采用48mm钢管，壁厚2.5mm，高度不小于1m，主横杆采用48mm钢管、壁厚2.5mm次横杆采用32mm钢管、壁厚2.0mm点焊， - 表面防腐三道（底漆、中间漆、面漆） - 安装牢固， | m | 2 | 按钢梯梁长度进行计量，按实结算 |
| 11 | 雨棚渗水修复 | - 拆下尼龙扎带，清理渗水处锈斑， - 采用耐候胶修复彩钢瓦缝隙，重新绑扎固定。 | ㎡ | 55 | 两个雨棚，需充分勘察现场 |

注：防腐要求底漆两遍、中间漆一遍、面漆一遍

五、工程施工注意事项

1、安全第一。服从采购方的安全管理规章制度，严格执行。

2、施工时，注意成品保护（如破坏须无偿修复），充分考虑拆除作业对现有物品的损害，对机电设备采取覆盖措施，防止尘土进入机械设备。

3、包建筑垃圾外运，完工后场地清理。

4、充分考虑现场施工作业条件，如施工作业时间段、原材料水平+垂直运输、空间狭小、净高等。

5、指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。

6、针对现场可能发生的应急情况，制定的相关应急预案，主要预案应包括：触电事故应急处理预案、火灾事故应急处理预案、外伤急救措施等。

六、项目工期、质量要求、验收标准及质保期

（一）项目工期

本项目总工期30日历天，自合同签订之日起计。具体开工日期以甲方通知为准。

（二）质量要求

施工方须在施工前向采购方提供材料样板，待采购方确认后方可批量采购及进场施工。

（三）验收标准

项目验收按最新《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。

（四）质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。

七、工程费用及支付方式

（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。

（二）本项目的综合单价包含投标人按施工现场现状及施工环境根据采购人要求完成项目工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（三）付款方式：

1、合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价30%的预付款。

2、项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。

3、质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

4、每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

八、投标文件

根据甲方要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

- 有效的资质证书和安全生产许可证（复印件盖章）；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似电动阀维修项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

- 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

（二）技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

（三）价格文件（加盖公章）

- 报价一览表：（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件中列明的工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率及含税总价。

九、评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

十、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2022年4月27日10:00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人周工，联系电话：020-39302059。投标人未在规定时间勘踏现场的，甲方不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十一、递交投标文件

（一）投标单位以密封的形式（一式一份，无需装订）提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，采购方接受现场递交或邮寄两种方式。

（二）投标文件递交截止时间：2022年5月6日北京时间15时30分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购方有权不予受理。

十二、本竞选文件在广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）、广东建设工程信息网（http://www.buildinfo.com.cn/）、广州国企阳光采购服务平台（http://cg.gemas.com.cn/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十三、采购人地址和联系方式

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：李工

联系电话：020-39302078

附件：1、报价一览表

2、供应商调查表

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托证明书

5、投标人资格审查表

6、投标文件有效性审查表

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

2022年4月25日

附件1

报价一览表

项目名称：4#冷站钢梯安装工程

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2022年  月  日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：4#冷站钢梯安装工程 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  | 营业执照号码 |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  | 机构性质 |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  | 发证机关 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  | 主要客户 |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  | 项目内容 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：2022年  月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任         职务，是我单位法定代表人，身份证号为                     ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2022年  月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法定代表人身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州大学城投资经营管理有限公司组织的“4#冷站钢梯安装工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2022年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：4#冷站钢梯安装工程

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质（复印件盖章） |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2022年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：4#冷站钢梯安装工程

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价高于采购限价； |  |
| 5 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2022年   月   日